280W光束图案摇头灯

使用前请仔细阅读说明书

使 用 说 明 书

（彩色显示、触摸操作）

目  录

第1章 注意事项与安装	1

1.	维护保养	1

2.	声明	1

3.	产品注意事项	1

4.	产品介绍	1

5.	信号线连接（DMX）	2

6.	灯具安装	2

第2章 面板操作	3

1.	概述	3

2.	操作	3

1.	使用直观触摸或编码器操作灯具	3

2.	参数数值输入	3

3.	设置布尔值参数	4

4.	子页面（参数）	4

3.	功能操作及参数设置	4

1.	设置DMX地址码	4

2.	设置灯具工作模式	5

3.	设置面板显示设置	6

4.	测试灯具	6

5.	设置灯具工作参数	7

6.	查看灯具当前状态	7

第3章 通道描述	8

1.	通道表	8

第4章 常见故障及使用注意	13

1.	常见故障处理	13

2.	使用注意事项	13

# 注意事项与安装

## 维护保养

- 本灯具应保持干燥，避免在潮湿环境下工作。

- 间歇性的使用会有效地延长本灯具的寿命。

- 为了获得良好的通风效果和灯光效果，要注意经常清洁风扇和风扇网以及透镜。

- 请勿用酒精等有机溶剂擦试灯具外壳，以免造成损坏。

## 声明

本产品在出厂进时，性能完好，包装完整。所有使用者应严格遵守以上所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用而导致的损坏不在本公司的保证之内，对忽视操作手册而导致的故障和问题亦不在经销商负责的范围内。

本手册如有技术改动，恕不另行通知。

## 产品注意事项

- 为保证产品的使用寿命，本产切勿摆放在潮湿或漏水的地方，更不能在温度超过60度以上的环境工作

- 不要将本产品放置在易松动或易震动的地方。

- 为避免触电的危险，本产品的维修请求助专业人士维修。

- 灯泡使用时，电源电压变化不应超过±10%，电压过高，将缩短灯泡的寿命，电压过低，则影响灯泡的光色。

- 断电后，需20分钟后使用灯具充分冷却后才能再次通电使用。

- 为保证本产品的正常使用，请仔细阅读本说明。

## 产品介绍

- 光源功率：280W；

- 额定功率：420W（高效率可靠开关电源）；

- 电源：高效率可靠开关电源；

- 颜色盘：一个色盘，每个色盘由14个色片+白光组成；

- 图案盘：14个图案效果，9个旋转图案效果；

- 效果轮：一个可旋转的8棱镜和一1个6面排镜；

- 调光：0-100%电子调光；

- 光束角度可调范围大；

- 频闪：支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能；

- 镜头组光学系统，电动对焦，光束角 3.8°-45°线性可调；

- 采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位；

- 水平540°，解析度 8Bit/16Bit；

- 垂直270°，解析度 8Bit/16Bit；

- 过热保护；

- 控制模式：DMX512/主从/自动；

- 防护等级：IP20；

## 信号线连接（DMX）

使用符合规格的RS-485电缆：带屏蔽、120ohm特性阻抗、22-24 AWG、低容抗。不要使用麦克风电缆或有不同规定特性的电缆。端子的连接必须使用3或5针XLR型公/母性连接器。终端插头的端子2和3之间必须插入一个120ohm的阻抗匹配电阻（最低1 / 4 W）。

重要提示：线不能相互接触或与金属外壳接触。

图1  DMX信号线连接示意图

## 灯具安装

灯具可水平放置、斜挂和倒挂。斜挂和倒挂时一定要注意安装方法， .

如图2所示，在对灯具定位前，要确保安装地点的稳固性，在反转吊挂安装时，必须确保灯具不要在支撑架上跌落下来，需要用安全绳索穿过支撑架和灯具提手进行辅助吊挂，以确保安全，.防止灯具坠落和滑动。

灯具在安装调试时，下方禁止行人通过，定期检查安全绳索是否出现磨损、挂钩螺丝是否出现松动。

如果因为吊挂安装不稳固，导致灯具坠落而产生的一切后果，我司不承担任何责任。

图2  倒挂灯具示意图

# 面板操作

## 概述

灯具面板示意图如图3所示（此示意图为4键按键），左边为TFT显示屏，支持触摸操作，右边为4键按键或5键按键或编码器旋钮，可以直接操作灯具或设置系统参数。

显示和操作类似“安卓操作系统”，如您选择的产品支持触摸操作，用指尖或钝硬物点击对应项即可操作。

注意：不能使用尖或锋利物点击显示屏，以防造成损坏。

图3  显示面板示意图

## 操作

### 使用直观触摸或编码器操作灯具

- 左边区域为TFT显示区和触摸区，用手指或钝面硬件点击面板内容，即可以完成参数设置或查看状态等操作。

- 右边区域是作为附助输入的“旋转编码器”，如不使用TFT自带的触摸功能，可以旋动编码器选择需要设置或查看的项，然后按下编码器确认选择，再次旋动编码器设置参数值，最后，按下编码器保护设置，完成操作。

### 参数数值输入

当选择的参数项需要输入数值时，会打开如图4所示窗口：

图4  数值设置页面

- 设置数值：可以直接拉动滑动条快速设置所需数值，也可以点击右边“上”或“下”按键精确设置所需数值 或者旋动右边的“旋转编码器”进行设置；

- 应用数值：当通过“上”或“下”按键设置好数据，再按下左下角的“apply”应用键，数值马上发送至灯具，但数值未保存；

- 保存数值：任何时候，点击右下角的“确定”键，即把当前数值保存到内部储存器，下次开机以保存的数值应用到灯具。

### 设置布尔值参数

- 当设置的参数为布尔值（如ON或OFF）时，则直接点击对应的项切换参数值即可，该类参数修改后将保存到内部储存器。按下右边的参数选项，对应的选项会变灰。当放开手时，相应的参数会改变并保存。如果按下参数选项不是想要更改的参数，这时可把手指挪到屏幕的其他地方，相应的参数就不会改变。

- 重要布尔参数的确定会通过，确定窗口来设定，如下图5所示：

图5  确定输入窗口

### 子页面（参数）

点击主菜单进入子菜单页面，如图6所示，共有6个子页面，包括不同类别的参数或状态如下：

- 地址（ADDRESS）：设置灯具的DMX地址；

- 运行（WORKMODE）：设置灯具的工作模式、主/从模式；

- 显示（DISPLAY）： 设置显示界面的参数，如语言、屏保方式等；

- 测试（TEST）：主要用于测试灯具，模拟对应DMX通道的数值，通道数值对应功能可参考通道功能表；

- 高级（ADVANCE）：设置灯具运行参数；

- 状态（STATUS）：查看灯具当前状态。

图6  页面图

## 功能操作及参数设置

进入设置界面，如图6所示：

- 在主界面中，可以通过触按六个按钮进入相应的参数设置界面。

- 在参数设置界面，可以按下左边蓝色选项，快速切换到其他设置界面。

### 设置DMX地址码

点击选择“地址（ADDR）”，可进入DMX地址码设置页面，地址码取值范围1~512，地址码不能大于（512-通道数），否则灯具将不受控。具体设置操作如下：

进入DMX设置界面，如图7所示，点击右边白色区域弹出如图4的参数设置窗口，可以直接拉动进度条的红色方块快速设置DMX地址码数值，或通过“上”或“下”按键精确设置期望的DMX地址码，然后按回车键保存数据，完成地址码设置操作。

图7  地址码设置页面

### 设置灯具工作模式

通过如图8所示页面可设置灯具的运行模式、控制灯炮和通道模式。灯具支持三种运行模式（DMX模式、自走模式和声控模式），详细的参数数值设置请参与上一节，具体参数描述如下：

- DMX模式：此模式下，灯具接收来自控台的数据并根据控台的数据运行（常用模式）；

- 自走模式：此模式下，灯具不接收控台数据，以内部固定程式自行运行；

- 声控模式：此模式下，灯具不接收控台数据，当环境上有较强的声音，灯具将运行一个场景，否则将保持最后一次的场景。

- 主从选择：“主从选择”只在灯具工作在“自走模式”或“声控模式”下生效。当该选项关闭时，灯具运行的内部程式数据不会通过DMX数据线发送到其它灯具，当开启时，数据将实时地发送到其它灯具，其它同样的灯具（从机）将跟着该台灯具（主机）同步运行。

- 灯炮开关：通过该项设置，可以控制灯炮的开启与关闭。注意，灯炮不能过于频繁开关，这样会降低灯炮的使用寿命。灯具内部已限定开、关灯之间的时间间隔为30秒，即在灯炮更改状态后的30秒内，多次的开、关操作都被忽略，只保留最后一次操作。

- 通道模式：灯具支持两种通道模式，“精简”通道省去几个设置电机速度的通道各运行模式通道，节省DMX通道的利用率，“扩展”通道则比“精简”增加几个如前所述的通道。具体请参考第3章的通道表描述。

图8  运行模式设置页面

### 设置面板显示设置

灯具支持中英双语，倒灯显示等，进入如图9所示设置对应的参数设置：

- 语言（Langudge）：选择中文或英文显示，选择后即时生效。

- 屏幕保护（Screen Saver）：当没有对灯具进行任何设置一段时间（10秒）后，屏幕将进入屏保状态。当该项设为“模式1”时，屏保状态为关闭屏幕（黑屏）；设为“模式2”时，屏保状态为显示DMX地址码（DMX模式）或显示图标（自走或声控模式）；设为“关闭”时，不进入屏保，显示主界面。

- 屏幕旋转（Screen Rotion）：选择屏幕是否以108度旋转显示，当灯具倒挂时，可以开启此选项，使显示内容更直观清晰。

- 触屏开关：该项选择“关闭”时，显示屏的触屏功能被关闭，只能使用编码器旋钮。

- 触屏校正：点击该项后，进入校正页面重新校正触摸屏的触摸精度，正常情况下，请不要进入此页面。

图9  显示设置页面

### 测试灯具

进入如图10所示页面，灯具进入测试模式，此模式下，灯具不接收DMX控台数据。页面上的参数对应DMX通道的数值。可以改变对应参数项的数据来控制灯具的运行：

- X轴电机（PAN）：数值（0~255）；

- Y轴电机（TILT）：数值（0~255）；

- 调焦电机（FOCUS）：数值（0~255）；

- 色盘（COLOR）：数值（0~255）；

- 图盘（GOBO）：数值（0~255）；

- 菱镜（PRISM）：数值（0~255），当插入菱镜后，菱镜自转同时启动；

- 雾镜（FROST）：数值（0~255）；

- 开关阀（STROBE）：数值（0~255）。

图10  测试模式页面

### 设置灯具工作参数

进入如图11所示页面，调整灯具的现场参数，方便灯具的现场安装等：

- X轴电机反转（Pan Invert）：X轴电机的初始位置和终点位置对调；

- Y轴电机反转（Tilt Invert）：Y轴电机的初始位置和终点位置对调；

- 光耦校正：选择是否使用光耦自动校正X、Y的位置，当“开启”，如果X或Y轴电机因失步而产生偏位，灯具将会自动校正回来应该处于的位置；

- X轴偏移量（Pan Offset）：设置X轴电机初始位置的偏移角度；

- Y轴偏移量（Tilt Offset）：设置Y轴电机初始位置的偏移角度；

- 上电开灯（Lamp up when）：设置上电时，灯泡的开关状态；

- 出厂设置（Factory setting）：把所有参数设为出厂的值。

图11  高级设置页面

### 查看灯具当前状态

进入如图12所示页面：

- 进入这个界面，可以查看，当前灯具的运行状态和灯具的版本信息；

- DMX清零（DMXClr）：把保持DMX数据清零；

- 电机复位（SysRst）：系统复位按钮；

图12  状态信息页面

# 通道描述

## 通道表

本灯具(V1.10)支持2种通道， 分别为24通道（正常）和16通道（精简），对应通道表如表 1所示：

表 1  通道说明 (V1.10)

| 模式/通道 |  | 名称 | 数值 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | 1 | X轴 | 0~255 | 0~540度 |
| 2 |  | X轴微调 | 0~255 | 0~2度 |
| 3 | 2 | Y轴 | 0~255 | 0~270度 |
| 4 |  | Y轴微调 | 0~255 | 0~1度 |
| 5 | 3 | X/Y速度 | 0~255 | 从慢到快 |
| 6 | 4 | 功能 复位 灯炮 | 0~89 | 空 |
|  |  |  | 90~99 | 颜色切换时闭光 |
|  |  |  | 100~109 | 图案切换时闭光 |
|  |  |  | 110~119 | 棱镜切换时闭光 |
|  |  |  | 120~129 | 颜色、图案、棱镜切换时闭光 |
|  |  |  | 130~139 | 开灯炮（停留3秒以上） |
|  |  |  | 140~149 | 复位XY电机（停留3秒以上） 备注：复位过程中设备始终处于柔光状态 |
|  |  |  | 150~189 | 复位效果电机（停留3秒以上） |
|  |  |  | 200~209 | 整灯复位（停留3秒以上） |
|  |  |  | 210~229 | 空 |
|  |  |  | 230~239 | 关灯炮（停留3秒以上） |
|  |  |  | 240~255 | 空 |
| 7 | 5 | 颜色 | 以下数值可以比例线性调色 |  |
|  |  |  | 0~8 | 白色（100%~10%） |
|  |  |  | 9~17 | 颜色1（100%~10%） |
|  |  |  | 18~26 | 颜色2（100%~10%） |
|  |  |  | 27~36 | 颜色3（100%~10%） |
|  |  |  | 37~45 | 颜色4（100%~10%） |
|  |  |  | 46~54 | 颜色5（100%~10%） |
|  |  |  | 55~63 | 颜色6（100%~10%） |
|  |  |  | 64~72 | 颜色7（100%~10%） |
|  |  |  | 73~81 | 颜色8（100%~10%） |
|  |  |  | 82~90 | 颜色9（100%~10%） |
|  |  |  | 91~100 | 颜色10（100%~10%） |
|  |  |  | 101~109 | 颜色11（100%~10%） |
|  |  |  | 110~118 | 颜色12（100%~10%） |
|  |  |  | 119~127 | 颜色13（110%~10%） |
|  |  |  | 128~129 | 白色 |
|  |  |  | 130~134 | 颜色1 |
|  |  |  | 135~138 | 颜色2 |
|  |  |  | 139~143 | 颜色3 |
|  |  |  | 144~147 | 颜色4 |
|  |  |  | 148~152 | 颜色5 |
|  |  |  | 153~157 | 颜色6 |
|  |  |  | 158~161 | 颜色7 |
|  |  |  | 162~166 | 颜色8 |
|  |  |  | 167~171 | 颜色9 |
|  |  |  | 172~176 | 颜色10 |
|  |  |  | 177~180 | 颜色11 |
|  |  |  | 181~185 | 颜色12 |
|  |  |  | 186~189 | 颜色13 |
|  |  |  | 190~215 | 正向从快到慢流水 |
|  |  |  | 216~217 | 停止流水，白光 |
|  |  |  | 218~243 | 反向从快到慢流水 |
|  |  |  | 244~255 | 从快到慢自动随机换色 |
| 8 |  | 颜色微步 | 0~255 | 当颜色通道处于比例线性调色时，微调颜色 |
| 9 | 6 | 效果速度 | 0~255 | 旋转图案盘的切换速度从快到慢 |
| 10 | 7 | 固定图案 | 0~3 | 光束 |
|  |  |  | 4~9 | 图案1 |
|  |  |  | 10~15 | 图案2 |
|  |  |  | 16~21 | 图案3 |
|  |  |  | 22~27 | 图案4 |
|  |  |  | 28~33 | 图案5 |
|  |  |  | 34~39 | 图案6 |
|  |  |  | 40~45 | 图案7 |
|  |  |  | 46~51 | 图案8 |
|  |  |  | 52~57 | 图案9 |
|  |  |  | 58~63 | 图案10 |
|  |  |  | 64~69 | 图案11 |
|  |  |  | 70~75 | 图案12 |
|  |  |  | 76~81 | 图案13 |
|  |  |  | 82~87 | 图案14 |
|  |  |  | 88~95 | 图案1抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 96~103 | 图案2抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 104~111 | 图案3抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 112~119 | 图案4抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 120~127 | 图案5抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 128~135 | 图案6抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 136~143 | 图案7抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 144~151 | 图案8抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 152~159 | 图案9抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 160~167 | 图案10抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 168~175 | 图案11抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 176~183 | 图案12抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 184~191 | 图案13抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 192~199 | 图案14抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 200~201 | 光束 |
|  |  |  | 202~221 | 图案正向从快到慢流水 |
|  |  |  | 222~223 | 停止流水 |
|  |  |  | 224~243 | 图案反向从慢到快流水 |
|  |  |  | 244~255 | 从快到慢自动随机换图案 |
| 11 | 8 | 旋转图案 | 图案自转处于索引定位状态 |  |
|  |  |  | 0~4 | 白光 |
|  |  |  | 5~7 | 图案1 |
|  |  |  | 8~10 | 图案2 |
|  |  |  | 11~13 | 图案3 |
|  |  |  | 14~16 | 图案4 |
|  |  |  | 17~19 | 图案5 |
|  |  |  | 20~22 | 图案6 |
|  |  |  | 23~25 | 图案7 |
|  |  |  | 26~28 | 图案8 |
|  |  |  | 29~31 | 图案9 |
|  |  |  | 图案自转处于流水状态 |  |
|  |  |  | 32~34 | 图案1 |
|  |  |  | 35~37 | 图案2 |
|  |  |  | 38~40 | 图案3 |
|  |  |  | 41~43 | 图案4 |
|  |  |  | 44~46 | 图案5 |
|  |  |  | 47~49 | 图案6 |
|  |  |  | 50~52 | 图案7 |
|  |  |  | 53~55 | 图案8 |
|  |  |  | 56~59 | 图案9 |
|  |  |  | 图案自转处于索引定位状态 |  |
|  |  |  | 60~67 | 图案1抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 68~75 | 图案2抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 76~83 | 图案3抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 84~91 | 图案4抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 92~99 | 图案5抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 100~107 | 图案6抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 108~115 | 图案7抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 116~123 | 图案8抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 124~129 | 图案9抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 图案自转处于流水状态 |  |
|  |  |  | 130~137 | 图案1抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 138~145 | 图案2抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 146~153 | 图案3抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 154~161 | 图案4抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 162~169 | 图案5抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 170~177 | 图案6抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 178~185 | 图案7抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 186~193 | 图案8抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 194~199 | 图案9抖动（从慢到快） |
|  |  |  | 200~201 | 白光 |
|  |  |  | 202~221 | 图案正向从快到慢流水 |
|  |  |  | 222~223 | 停止流水，白光 |
|  |  |  | 224~243 | 反向从慢到快流水 |
|  |  |  | 244~255 | 从快到慢自动随机换图案 |
| 12 | 9 | 图案自转 | 当旋转图案通道设置为索引定位时 |  |
|  |  |  | 0~255 | 0~200度 |
|  |  |  | 当旋转图案通道设置为流水时 |  |
|  |  |  | 0 | 停止 |
|  |  |  | 1~127 | 正向从快到慢流水 |
|  |  |  | 128~129 | 停止 |
|  |  |  | 130~255 | 反向从慢到快流水 |
| 13 |  | 空 |  |  |
| 14 | 10 | 棱镜 | 0~19 | 关闭棱镜 |
|  |  |  | 20~49 | 插入6面排镜，并设为索引定位 |
|  |  |  | 50~75 | 插入6面排镜，并设为流水 |
|  |  |  | 76~105 | 插入棱镜，并设为索引定位 |
|  |  |  | 106~127 | 插入棱镜，并设为流水 |
|  |  |  | 棱镜/图案的宏定义 |  |
|  |  |  | 128~135 | 宏定义1 |
|  |  |  | 136~143 | 宏定义2 |
|  |  |  | 144~151 | 宏定义3 |
|  |  |  | 152~159 | 宏定义4 |
|  |  |  | 160~167 | 宏定义5 |
|  |  |  | 168~175 | 宏定义6 |
|  |  |  | 176~183 | 宏定义7 |
|  |  |  | 184~191 | 宏定义8 |
|  |  |  | 192~199 | 宏定义9 |
|  |  |  | 200~207 | 宏定义10 |
|  |  |  | 208~215 | 宏定义11 |
|  |  |  | 216~223 | 宏定义12 |
|  |  |  | 224~231 | 宏定义13 |
|  |  |  | 232~239 | 宏定义14 |
|  |  |  | 240~247 | 宏定义15 |
|  |  |  | 248~255 | 宏定义16 |
| 15 | 11 | 棱镜自转 | 当旋转图案通道设置为索引定位时 |  |
|  |  |  | 0~255 | 0~200度 |
|  |  |  | 当旋转图案通道设置为流水时 |  |
|  |  |  | 0 | 停止 |
|  |  |  | 1~127 | 正向从快到慢流水 |
|  |  |  | 128~129 | 停止 |
|  |  |  | 130~255 | 反向从慢到快流水 |
| 16 | 12 | 雾化 | 0~127 | 关闭 |
|  |  |  | 128~255 | 雾化效果 |
| 17 | 13 | 放大 | 0~255 | 光束角度由大到小调节 |
| 18 |  | 放大微调 | 0~255 | 光束角度微调 |
| 19 | 14 | 调焦 | 0~255 | 连续调节焦距 |
| 20 |  | 调焦微调 | 0~255 | 焦距微调 |
| 21 |  | 空 |  |  |
| 22 | 15 | 频闪 | 0~31 | 闭光 |
|  |  |  | 32~63 | 开光 |
|  |  |  | 64~95 | 从慢到快连续频闪 |
|  |  |  | 96~127 | 开光 |
|  |  |  | 128~159 | 从慢到快渐变频闪 |
|  |  |  | 160~191 | 开光 |
|  |  |  | 192~223 | 从慢到快效果频闪 |
|  |  |  | 224~255 | 开光 |
| 23 | 16 | 调光 | 0~255 | 0~100%调光 |
| 24 |  | 空 |  |  |

# 常见故障及使用注意

### 常见故障处理

灯具内包含微电脑线路板、高压电源等专业部件，为了你的安全以及产品寿命，非专业人士切勿擅自拆卸灯具及相关配件。

#### 灯泡不亮

可能原因：灯泡未完全冷却，或灯泡达寿命，处理如下：

- 因非正常操作，灯泡未完全冷却，应让灯体冷却10分钟以上，使其内部完全恢复到正常状态，然后再次启动电源即可；

- 检查灯泡是否达到使用寿命，应更换新的灯泡；

- 检查灯泡与点灯器线路是否漏电、脱落或接触不良；

- 更换新的点灯器。

#### 光束显得暗淡

可能原因：灯泡使用时间长或光路不干净，处理如下：

- 检查灯泡是否达到使用寿命，应更换新的灯泡；

- 检查光学部件或灯泡是否干净，灯泡等光学器件上是否堆积有灰尘，需定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养。

#### 图案投射模糊

- 检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离。

#### 灯具间歇性地工作

可以原因：内部线路进入保护状态，处理如下：

- 检查风机是否正常运行或是否变脏，致灯具内部温度升高；

- 检查内部温度控制开关是否处于闭合状态；

- 检查灯泡是否达到使用寿命，更换新的灯泡。

#### 灯具正常复位后不接受控台的控制

可能原因：信号线故障或灯具参数设置不正常，处理如下：

- 检查起始地址码以及检查DMX信号线的连接情况（信号线线缆是否完好、佧侬头连接是否松动）；

- 加信号放大器、加120欧姆终端电阻；

#### 灯具不能启动

可以原因：电源线路不良，处理如下：

- 检查电源输入插座上的保险是否熔断，更换保险；

- 灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良

- 检查输入电源，电脑板等接插器件。

### 使用注意事项

- 检查当地电源是否符合产品额定电压要求，漏电保护器、过流保护器等符合所带负载要求；

- 请勿使用绝缘层已损坏的电源线，不能将电源线搭接在其它导线上；

- 灯具采用的是强风制冷，容易积灰尘，必须每月进行一次清洁，特别是散热风口，否则会因积灰尘堵塞，导致散热不良，使灯具出现异常。

- 安装灯具时，固定螺丝一定要紧固，并配加安全索，并定时检查；

- 灯具在进行安装定位时，灯具表面上任何一点与任何易烧易爆物，保持最小距离为10米，离照射物距离为2.5米， 请不要将灯具直接安装在可燃物质表面上；

- 灯具连续工作时间建议不要超过10小时，连续启动灯具间隔时间应不得小于10分钟，否则会因为灯泡过热保护而不能正常触发；

- 使用开关阀闭关时间不应该超过5分钟，如果需要闭光较长时间，应使用控台（灯炮控制通道）关闭灯炮；

- 为了保证多台灯具更好地遵从场景效果，灯具不应该一直处于未完成当前场景，即开始下一个场景动作，最好这种状态不要超过3分钟，确保多台灯具可同步运行。

- 使用过程中，如灯具出现异常应及时停止使用灯具，防止诱发其它故障；